SZAQJ-D全自动变比测试仪规格特征

本仪器采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作，界面良好，变比组别可一次测完。它具有体积小，重量轻测量范围宽，精确度高，稳定性好等稳定性好等优点，是替代变比电桥测量变压器变比理想的测试仪器。

主要功能及特点

1、自动进行组别变换，可直接测量单相、三相变压器和电压互感器的变化

2、自动切换相序和量程，自动校表

3、输入标准变比后，能自动计算出相对误差

4、一次测量完成，自动切断试验电压

5、测试结果自动保存，可打印出测量数据，并可存储20次历史历测量数据，以便查看以前的测试数据

主要技术指标

1、变比测量范围：1-10000

2、组别：1-12点

3、精度：1-1000，0.2级   1000-10000，0.5级

4、电源：AC,220V±10%，50HZ

5、使用环境温度：-5℃-40℃

6、使用环境温度：<85%

7、体积：430*320*215

8、重量：5KG

主要技术指标和使用条件见下表

| 仪器参数 | 技术指标 | 仪器参数 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.9～10000 | 输出电压 | AC220V |
| 仪器电源 | AC220V±10%、 (50±1)Hz | 测量精度 | 0.9～2000 为±(0.2%±3个字) 2000～10000 为±(0.5%±3个字) |
| 仪器重量 | 4Kg | 工作温度 | -10℃～40℃ |
| 外形尺寸 | 345 mm×245 mm×225 mm | 环境湿度 | ＜80%RH无结露 |

性能特点

1测试速度快 ，精度高，重复性好。

2具有PT、Ζ形联接变压器测试功能。

3可自动测试变比，组别号。

4一次启动可自动测量绕组变比值并计算变比误差、分接点位置、分接值、极性等参数。

5可自动存储测量结果，本仪器内置不掉电存储器和微型打印机，可打印全部数据。

6大液晶中文显示菜单，操作直观方便。

7仪器小巧轻便，适合野外操作。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！